Тендерне завдання на придбання серверного обладнання

Предмет закупівлі: Сервери. Кількість поставки товару: 2 одиниці.

Технічні вимоги до предмету закупівлі:

| Найменування складових | Технічні та якісні характеристики |
| --- | --- |
| Материнська плата | Підтримка процесорів Intel Xeon Gen4/Gen5 Не менш 2 (двох) процесорних роз’ємів |
| Процесор | Не менше 2 (двох) процесорів Intel Xeon Silver, з кількістю ядер не менше ніж 16 ядер кожен, з базовою тактовою частотою не менше 2 ГГц та обсягом кеш-пам’яті не менше 30 МБайт |
| ОЗП | Не менш як 128 Гбайт DDR5, парною кількістю модулів пам’яті обсягом не менше 32 Гбайт кожен. |
| Слоти пам’яті | Не менш як 8 слотів для розміщення модулів пам'яті |
| Адаптери локальної мережі | Не менш як 2 порти 1GbE RJ-45 |
| Блоки живлення | Не менш як 2 (два) блоки живлення потужністю не менше 800 Вт кожен, якi підтримують функцію «гарячої заміни». |
| Відсіки для жорстких дисків | Не менш як 8 SATA-відсіків для жорстких дисків 3.5” |
| Жорсткі диски | Не менш як 4 встановлених дисків HDD 7.2K SATA 6Gb/s ємністю 2 ТБайт Один диск SSD ємністю не менш ніж 800 Гбайт та DWPD не менш 4 |
| RAID-контролер | Host-RAID Інтерфейс підключення дисків - SATA Пропускна здатність - 6 Гб/с Підтримка RAID 0,1,10,5,50,6,60 |
| Додаткові порти вводу-виводу | Не менше 4 USB-портів, з яких не менше 3 портів стандарту USB 3.0 |
| Форм фактор | Rackmount Повинен мати можливість монтажу в 19” шафу Висота - не більше 2U |
| Кріплення | Комплект направляючих для монтажу сервера в монтажну шафу |
| Підтримка ОС та гіпервізорів (надати підтвердження від виробника) | Microsoft Windows Server 2022, 2025 Red Hat Enterprise Linux 7.9 та вище VMware ESXi 6.5, 6.7, 7.0, 8.0 Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS; Citrix XenServer 8.2 та вище; |
| Керування | Вбудована система керування та моніторингу апаратної частини сервера з можливістю доступу через IP-мережу. |
| Сервісна підтримка | Гарантійний термін на обладнання не менше 36 місяців. Підтримка від виробника, протягом всього строку. |

Кваліфікаційні вимоги до Учасників:

Учасники процедури закупівлі повинні надати завірені копії наступних документів:

1. Пропозицію  з підтвердженням  відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. Ціна пропозиції повинна врахувати податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України.

2. Лист від виробника обладнання (або офіційного представництва в Україні) щодо кваліфікації та повноважень Учасника на постачання  такого обладнання, його подальше технічне обслуговування сервісним центром Учасника та забезпечення гарантійних зобов’язань. У листі повинно бути наведено підтверджено статус Учасника, як авторизованого партнера Виробника, зазначено термін та умови гарантійної підтримки безпосередньо Виробником.

3. Учасник повинен мати власну службу технічної підтримки. На підтвердження наявності власної служби технічної підтримки Учасник повинен надати лист з описом послуг в рамках технічної підтримки,  доступні режими обслуговування (SLA), перелік каналів та способів цілодобового звернення до служби підтримки. Також Учасник повинен мати в своєму штаті кваліфікованих інженерів з серверного обладнання у кількості не менше 2-х фахівців відповідної кваліфікації. На підтвердження цього Учасник повинен надати документи які свідчать про наявність у штаті Учасника відповідних інженерів: копії наказів про прийняття на роботу та/або копії трудових книжок або інші копії документів про прийняття на роботу та які підтверджують дану вимогу.

4. Документи, що підтверджують відповідність технічних характеристик предмету закупівлі (опис та/або копії сертифікатів якості (паспортів якості) та/або копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи).

5. Документи, що підтверджують повноваження представника контрагента на підписання господарського договору:

- виписка з протоколу засновників або копія протоколу засновників;

- наказ про призначення;

- довіреність або доручення;

- інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Умови оплати та строк поставки:

Очікувана вартість: не визначено

Форма оплати безготівкова.

ПДВ: з ПДВ

Валюта: українська гривня

Строк поставки: 60 календарних днів після оплати

Умови оплати: Попередня оплата 50 % після підписання Сторонами договору та отримання рахунку від Постачальника.

Директор ДІС						Давид ГЕРГАЯ